UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TEGNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD ELECTRONICA Y COMPUTACION

CATEDRA DE: ELECTRONICA INDUSTRIAL

TRABAJO ESPECIAL DE LABORATORIO:

CONTROL DE VELOCIDAD DE GIRO DE UN MOTOR

Alumno:…………………………………..                                          CX:

Fecha: ../../….

# Resumen

El Trabajo de Laboratorio, consiste en implementar el control de velocidad de un motor alimentado por un variador de velocidad, utilizando un PLC con sus módulos de entradas/salidas digitales y analógicos.

También contempla el monitoreo de la velocidad y las variables asociadas utilizando un software SCADA (VIJEO CITEC) que nos permite visualizar los valores instantáneos y los históricos.

Tiene por objetivo que el alumno se inicie en la programación, puesta en marcha, depuración y diagnóstico de un PLC con un control PID embebido, un variador de velocidad y software SCADA.

Para lograr estos objetivos se debe aprender a utilizar herramientas de software, tales como: Twido Suite, OPC Server, SCADA de Vijeo Citec y parametrización de Variador de Velocidad.

Se debe estudiar las características principales del PLC Twido Modular, Módulo de Ampliación de E/S Analógicas TM2AMM3HT, Circuitos de acondicionamiento de señal. Manual de instalación y programación de Variador de velocidad.

Se utiliza una maqueta del variador y PLC como se muestra en la figura siguiente:

Modulo Variador de Velocidad y PLC. Controla la velocidad del motor, de acuerdo al setpoint deseado.

Medición de velocidad del motor con un sensor inductivo XS618B1PAM12 de SCHNEIDER ELECTRIC enfrentado a un disco metálico, adosado al eje del motor, con seis agujeros, de tal manera que cuando gira, cada vez que pasa frente a un agujero no detecta metal y manda un cero, cuando enfrenta el metal manda un uno.

Para el control se utiliza una bandeja didáctica con PLC, fuente de alimentación, pulsadores, llaves selectoras y pilotos o indicadores luminosos.

5) Motor

# Objetivos

Implementar el sistema de control de velocidad usando un PLC como unidad de control, un variador de velocidad como comando del motor y un detector inductivo como sensor de giro.

En el PLC se implementará un control PID para mantener la velocidad constante.

ESPECIFICACIONES que debe cumplir el control:

- Se debe utilizar el pulsador verde y el rojo como arranque-paro (ON - OFF) con señalización  de un piloto luminoso cuando está en ON (verde)

- Se debe utilizar una llave selectora como Automático / Manual

- En automático la velocidad la determina el control PID y el SET POINT (velocidad deseada) se debe elegir con el potenciómetro de la bandeja y se debe señalizar en el módulo display del PLC.

- En manual la salida sigue a la señal del SET POINT, la velocidad de giro la determina el potenciómetro, PID en manual.

- Una llave selectora selecciona si el display indica la velocidad del SET POINT o la velocidad del motor

- Una llave selectora selecciona una velocidad fija (no debe funcionar el PID, ni en automático ni en manual

- Otra llave selectora determina, giro adelante y giro atrás, señalizar con un piloto luminoso.

RESULTADOS que se deben documentar:

- Se debe especificar la cantidad de entradas salidas, digitales y analógicas que se necesitan

- Se debe verificar el cableado realizado en el módulo

- Se debe realizar la asignación de las entradas y salidas digitales y analógicas.

- Se debe hacer un plano de todo el circuito eléctrico con el detalle de todos los componentes. Tener en cuenta las protecciones del circuito de comando y fuerza.

- Se debe realizar la Configuración y edición del programa del PLC (PID, etc.) Tener en cuenta los cortes de energía.

- Se debe realizar la sintonía o ajuste del PID, elegir adecuadamente Kp, Ti y Td

- Configuración y programación del SCADA y OPC Server

- Ensayos y Puesta en marcha. Se debe realizar un plan de trabajo antes de entrar al laboratorio, donde se detallen los pasos a seguir y las mediciones a realizar

- Se debe confeccionar un Manual de Usuario donde se indica como operar a un usuario común, no calificado, no técnico.

- RESUMEN Se debe hacer una Ingeniería de Detalles del Trabajo de Laboratorio